Anexa nr. 3 la Regulamentul Serviciului de salubrizare

Procedura de acceptare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare a C.M.I.D. Tărpiu

Preambul:

- Prezenta procedură este obligatorie pentru operatorii concesionari ai SMID Bistrița-Năsăud;

- Intrarea în vigoare a prevederilor acestei proceduri este în termen de 7 zile calendaristice de la semnarea Actelor adiționale la contractele de delegare ale Operatorilor.

- Orice modificare a procedurii de acceptare se face printr-o noua versiune care înlocuiește versiunea precedentă de la data de intrare în vigoare. Modificarea va face obiectul unui act adițional.

Definiții :

1.  Subfractii valorificabile = deșeuri reciclabile, având o compoziție monomaterial,  rezultate din procesul de sortare al deșeurilor reciclabile colectate separat, care pot fi valorificate prin vânzare către reciclatori finali, ori pot fi vandute ca RDF sau SRF.

2. Tipuri de deșeuri reciclabile = fracții de deșeuri reciclabile colectate separat, segmentate în funcție de zona de provenientă(rural/urban) si in functie de infrastructura  de colectare instalată (case, blocuri). Acestor tipuri de deseuri, pentru operativitate, li se atribuie un cod intern, pentru o usoară distingere.

Art. 1.  (1) Toate tipurile de deșeuri reciclabile colectate de pe raza județului Bistrița-Năsăud, cu infrastructura de colectare existentă, vor fi stocate temporar în Stațiile de Transfer și transportate separat de către operatorul de colectare, inclusiv ținând cont de zona lor de generare/tipul de deșeu reciclabil, înainte de fi predate separat la C.M.I.D. Tărpiu, după cum este ilustrat în tabelul 1.

(2) Operatorul Stației de Sortare nu are dreptul să refuze accesul în Stația de Sortare și sortarea cantităților de deșeuri declarate de Operatorul de colectare ca deșeuri reciclabile colectate separat pe tipuri, provenind din zonele de  generare / colectare conform tabelului 1.

(2) Operatorul Stației de Sortare va prevedea un spațiu de stocare zilnic (cu alveole separate) pentru toate tipurile de deșeuri ce urmează a fi sortate, segmentate pe zona de generare declarată de operatorul de colectare;

(3) Operațiunea de sortare a deșeurilor reciclabile, stocate distinct, pe tipuri, în alveolele Statiei de Sortare, se va face distinct, pe tipuri de șarje,  astfel încât sa nu se producă amestecul refuzului de bandă al acestor tipuri de deșeuri.

(4) Operatorul Stației de Sortare va prevedea suplimentar un spațiu cu alveole separate pentru stocarea refuzului de bandă rezultat din sortarea fiecarui tip de deșeuri.

(5) Operatorul Stației de Sortare marchează clar alveolele destinate fiecărui tip de deșeu precum si fiecarui tip de refuz de bandă.

Tabel 1. Tipurile de deșeuri reciclabile și spatiu de stocare, inclusiv refuzul de bandă

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod intern al tipului | Fracția de deșeu reciclabil și sursa de generare -TIPUL_ | Volumul disponibil al zonei de stocare separata- presortare (mc) | Spatiu temporar/volumul alocat refuzului de bandă (mc) |
|  | TIPUL PLASTIC/METAL |  |  |
| TP1 | plastic/metal- case-rural | 96 | 24 |
| TP2 | plastic/metal- case-urban | 71 | 18 |
| TP3 | plastic/metal- blocuri-urban | 39 | 13 |
|  | TIPUL HÂRTIE/CARTON |  |  |
| TH1 | hârtie/carton - rural | 17 | 6 |
| TH2 | hârtie/carton - urban | 6 | 2 |
|  | TIPUL STICLĂ |  |  |
| TS1 | sticlă - rural | 9 | 3 |
| TS2 | sticlă - urban | 7 | 2 |

Art. 2. (1) Predarea tipurilor de deșeuri reciclabile se va face prin cântarire, menționându-se pe bonul de cântar codul intern al tipului de deșeu, așa cum este ilustrat în coloana A din Tabelul 1.

(2) Descărcarea tipurilor de deșeu se va face în zona de depozitare în alveola marcată corespunzator tipului de deșeu reciclabil.

Art.3. (1) Operatorul Stației de sortare își va organiza activitatea de sortare în șarje separate pentru fiecare tip de deșeuri reciclabile. Raportul de sortare va fi întocmit după fiecare șarjă și va menționa codul intern al tipului de deșeu sortat.

(2) Copia tuturor Raportelor de sortare, împreuna cu centralizarea rezultatelor din sortarea din ziua respectivă vor fi transmise electronic către ADI Deșeuri BN si la Operatorul de colectare si transport la sfârșitul fiecărei zile de lucru, sau, cel mai tarziu, până a 2-a zi la orele 08.30.

(3) Operatorul CMID Tărpiu va transmite ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, un Raport lunar centralizator privind activitatea de sortare, până cel târziu în prima zi lucrătoare a lunii următoare.

(3) Refuzul de bandă rezultat pe tipuri va fi stocat separat, în alveole marcate cu codul intern al deșeului supus sortării, pentru o perioadă de 24 h ( sau până la 72h la sfârșit de săptămână ori sărbători legale). După acest interval, refuzul de bandă va fi dus la depozitare.

Art.4. (1) Pentru monitorizarea activității de sortare, intregul flux al deșeurilor reciclabile (de la recepție la stocare si depozitare) va fi pus sub supraveghere video 24/24h. Se va asigura prin grija operatorului de sortare un stream la ADI Deșeuri BN.

(2) ADI Deșeuri BN iși rezervă neingrădit dreptul de control inopinat la Stația de Sortare pentru a observa gradul de respectare al prezentei proceduri. Fiecare control se va incheia cu un Raport in care se vor aduce la cunostință neconformitățile, modalitățile si termenele de soluționare, precum si eventualele sancțiuni prevăzute de lege, contract  sau de regulamentele in vigoare.

(3) Atunci cand consideră necesar, ADI Deșeuri BN poate proceda la un control inopinat privind rezultatul sortării zilei precedente, pentru un tip de deseu sau mai multe,  prin verificarea gradului de conținut reciclabil in refuzul de bandă al respectivului tip de deseu colectat.

(4) Persoane delegate in scris de Operatorul de colectare si transport pot asista la toate fazele – cantarire / descarcare (in alveolele indicate) / sortare / resortare a refuzului de banda cf. pct. I-III de mai jos, avand dreptul de a face fotografii -martor exclusiv a operatiunillor desfasurate / deseurile transportate – receptionate / deseurile reciclabile si a refuzului de  banda rezultate din sortare si de  a solicita datele / informatiile privind deseurile transportate la CMID Tarpiu si rezultatele procesului de sortare. Orice semnalare / sesizare / constatare a reprezentantului delegat al Operatorului de colectare si transport se face imediat, in scris si se preda la Secretariatul CMID Tarpiu, care este obligat neconditionat sa o inregistreze ( data /ora / minutul, nr. inregistrare), aceasta fiind transmisa de delegat si la ADI BN Deseuri la adresa de e-mail office@adideseuribn.ro. Sesizarea trebuie analizata in formatul CMID-Operator colectare / transport – ADI, in cel mult 24 de ore de la inregistrare, rezultatul urmand a fi consemnat intr-un proces-verbal de constare.

Pe durata prezentei delegatului Operatorului de colectare si transport in incinta CMID Tarpiu acesta va purta  ecuson special ( Delegat Operator SUPERCOM ) si va respecta prevederile Regulamentului de ordine interioara ale Operatorului CMID Tarpiu, orice alte dispozitii aplicabile privind accesul, deplasarea si regulile  obligatorii  pe durata prezentei in incinta CMID a altor persoane decat personalul angajat al Operatorului CMID.

Astfel, procedura de verificare a acurateții sortarii si stabilirii / inregistrării procentului de refuz de bandă se face dupa cum urmează:

- A.D.I. DESEURI Bistrița-Năsăud centralizează pe codul de deșeu care face obiectul verificării, întreaga cantitate sortată in ziua precedentă, cantitățile de subfractii de deșeuri valorificabile rezultate din procesul de sortare, apoi determină prin diferență procentul de refuz de banda al acestei sarje de sortare.

- A.D.I. DESEURI Bistrița-Năsăud, impreună cu personal desemnat de Operatorul de la CMID Tărpiu la sosirea echipei de control in stație, în termenul de păstrare al refuzului de bandă descris la art. 3, alin (3), dar în timpul orarului de funcționare al Statiei de Sortare, trece la identificarea (prin resortare) de deșeuri reciclabile valorificabile (inclusiv energetic) pe care le cântarește la sfârșitul acestui proces.

- Dacă, urmare a operațiunilor precedente, procentul de material reciclabil identificat în refuzul de bandă este mai mic sau egal cu 5% raportat la cantitatea de refuz de bandă analizată, atunci se consideră ca sortarea s-a efectuat corespunzător.

- Dacă procentul de material reciclabil (exclus material organic) identificat în refuzul de bandă este mai mare de 5%, atunci acest aspect va fi notificat intr-un Raport de control, iar materialul extras va fi valorificat și Rapoartele de Sortare vor fi modificate corespunzator.

- Sancțiunea aplicată operatorului de sortare este cea prevazută in Regulamentul serviciului public de salubrizare, adică neacceptarea la plată a respectivului procent de material reciclabil de inmulțit cu 2, aplicabil întregii șarje de pe urma căreia a rezultat procentul în cauză.

- Operatorul CMID are dreptul de a contesta rezultatul resortarii refuzului de bandă, caz în care cantitatea de material reciclabil se depune separat si se sigileaza pâna la analiza de către un expert independent ales prin tragere la sorți din lista de experți agreată de părțiF. Acest proces nu va dura  mai mult de 30 de zile de la întocmirea Raportului de control, în caz contrar dreptul de contestație la respectivul Raport se pierde irevocabil.

- In plus, ADI Deșeuri are dreptul neîngrădit să controleze refuzul de bandă care a părăsit alveolele de stocare și se află în drum spre depozitarea finală, în interiorul termenului de 24h/72h  prevăzut la art. 3, alin. (3). In acest caz, procedura de la pct III si IV se aplică corespunzător. Dacă procentul de material reciclabil este mai mare decât 5%, atunci sancțiunea aplicată operatorului de sortare este de neplată a procentului de material recilabil raportat la întreaga activitate de sortare din ultimele 2 zile precedente controlului, de înmulțit cu 2.

Art. 5. (1) Orarul de acceptare al transporturilor de deșeuri reciclabile este 08.00 – 16:30, de luni pana vineri. Sâmbăta, Duminica și în sarbătorile legale nu pot fi aduse deșeuri reciclabile la CMID Tărpiu.

(2) În afară de orarul de funcționare nu există niciun alt temei pentru care un transport de deșeuri reciclabile nu va fi acceptat la stația de Sortare.

Elaborat:

Octombrie 2019

- Blid Răzvan – consultant                                                 2.  Pavel Plaian - director executiv

- Cîmpan Dragomir – expert                                             4. Hașca Anastasia - inspector